屯昌胜万石材有限公司精选石粉加工扩建项目

控制效果评价网上公开信息

- 根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《屯昌胜万石材有限公司精选石粉加工扩建项目职业病危害控制效果评价报告书》相关信息公示如下：

- 评价单位：海南兆博检测科技有限公司

- 建设单位：屯昌胜万石材有限公司

- 项目地理位置：项目位于屯昌县屯昌中建公路的路边，距屯昌县城约10km，距中建农场约2km。

- 项目联系人：黄风云

- 项目简介：本项目属于扩建项目，工程项目计划总投资额为470万元，生产规模为年产精选石粉6.5万t（含碎石，按生产线最大产能设计）。扩建工程主要有颚式破碎车间、圆锥破车间、筛分车间、电房控制室。

- 现场调查人员：麦少刚

- 现场调查时间：2021.3.18

- 建设单位陪同人：黄风云

- 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：根据本项目使用的设备、原辅材料，结合现场调查和职业卫生检测结果等综合分析，确定本项目存在的职业病危害因素有：矽尘、电焊烟尘、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、噪声、工频电场。

- 通过对建设项目的综合分析，根据检测结果可知，在正常生产条件下，工作场所的巡检工接触的噪声强度不符合职业卫生接触限值要求，其余岗位接触的噪声强度符合职业卫生接触限值要求。

- 巡检工的CTWA小于PC-TWA，峰接触浓度CPE超过5×PC-TWA，巡检工的接触的粉尘浓度不符合职业卫生接触限值要求。

- 其余岗位接触的粉尘浓度符合职业卫生接触限值要求

评价结论与建议：按照《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号），本项目属于用人单位为C303砖瓦、石材等建筑材料制造，且作业场所存在矽尘。本项目的职业病危害风险定性为“职业病危害严重建设项目”。

建设单位在试运行期间能执关法行国家相律法规规定，建立职业卫生管理制度，落实职业卫生防治职责，针对职业病危害因素采取相应的防护措施，接触职业病危害因素人员实际接触的职业病危害因素的浓度（强度）得到有效的控制，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后建设单位如能充分落实各项职业病危害防护措施及本评价报告所提出建议，将能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。

- 技术审查专家组评审意见：

- 《屯昌胜万石材有限公司精选石粉加工扩建项目职业病危害控制效果评价报告书》控制效果评价按专家组意见修改后通过。