保亭县新星农场四队建筑用花岗岩矿开采项目

控制效果评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《保亭县新星农场四队建筑用花岗岩矿开采项目职业病危害控制效果评价报告书》相关信息公示如下：

- 评价单位：海南兆博检测科技有限公司

- 建设单位：保亭新星德旺石料有限公司

项目地理位置：项目建设地点位于保亭县新星农场一区四队，矿区中心位置地理坐标为东经109°46'20.42"、北纬18°38'34.85"。

- 项目联系人：李嘉军

项目简介：本项目属于新建项目，工程项目计划总投资额为4000万元。项目规模：矿区规划开采面积为81782m2（约合122.68亩），资源储量为166.24万m3，剥离量为71.74万m3，开采深度从+160m～+100m标高。矿山服务年限为8.5年，生产各级碎石19.5万m3/a。主要工程内容有采矿区、碎石加工区、发电机房、修理间及仓库、柴油加油机及埋油储罐、地磅房、办公楼、宿舍楼等

- 现场调查人员：麦少刚

- 现场调查时间：2021.7.5

- 建设单位陪同人：李嘉军

建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：根据本项目使用的设备、原辅材料，结合现场调查和职业卫生检测结果等综合分析，确定本项目存在的职业病危害因素有：矽尘、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、锰及其无机化合物、噪声、工频电场、高温、电焊弧光。

通过对建设项目的综合分析，根据检测结果可知，在正常生产条件下。

机台工和潜孔钻工接触的噪声强度不符合职业卫生接触限值要求，其余岗位接触的噪声强度符合职业卫生接触限值要求；中控室的噪声检测强度超过噪声声级设计要求

各岗位接触的矽尘CTWA小于×PC-TWA，但机台工和机修工矽尘CPE超过3×PC-TWA，机台工和机修工接触的矽尘浓度不符合职业卫生接触限值要求。

潜孔钻工接触高温的检测结果不符合职业卫生接触限值要求。

各岗位接触的氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化碳、电弧弧光、工频电场职业病危害因素浓强度符合职业卫生接触限值要求。

评价结论与建议：按照《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号），本项目属于非金属矿采选业中的土砂石开采，且作业场所存在矽尘。本项目的职业病危害风险定性为“职业病危害严重建设项目”

建设单位在试运行期间能执关法行国家相律法规规定，建立职业卫生管理制度，落实职业卫生防治职责，针对职业病危害因素采取相应的防护措施，接触职业病危害因素人员实际接触的职业病危害因素的浓度（强度）得到有效的控制，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后建设单位如能充分落实各项职业病危害防护措施及本评价报告所提出建议，将能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。

- 技术审查专家组评审意见：

- 《保亭县新星农场四队建筑用花岗岩矿开采项目职业病危害控制效果评价报告书》控制效果评价按专家组意见修改后通过。